Приложение № 3

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ за изпълнение на обект:

„Основен ремонт на спортна площадка за полеви игри ПИ 77195.721.52                               на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Хасково“

- Описание на ремонтните работи, предмет на поръчката:

Количествата и видовете строително монтажни работи се изпълняват съгласно приложената количествена сметка.

Изпълнението на обекта включва следните видове строително-ремонтни работи:

- част Архитектурна

Спортната площадка се намира югоизточната част на двора от сградата на училището и е в недобро състояние. Достъпът до игрището е от юг. С основния ремонт се предвижда полагане на нова бетонова настилка, разчертаване и обособяване на игрище за мини футбол с размер на игралното поле 19,00/20,00 м, разположено по дългата си ос в посока североизток-югозапад, премахване на старата компроментирана настилка от асфалт и полагане на нова бетонова настилка, след което ще се положи маркировка за разчертаване на игралното поле. Поставяне на две врати за футбол. В пространството около игрището се премахва съществуващата компроментирана настилка от бетонови тротоарни плочи, полагат се нови бетонови тротоарни плочи. Върху настилката се разчертават различни игри – човече, дама, туистър с цветна боя. Спортната площадка е предназначена за използване в часовете по физическо възпитание и спорт. В съответствие с учебната програма, игрището се използва едновременно от един клас 26 ученика.

По североизточната ограда на двора, непосредствено до площадката се премахва металната част на оградата. Върху плътната основа се изгражда нова метална конструкция с височина 3,00 м(като общата височина на оградата заедно със стоманобетонната основа ще бъде 4,7м). По металната част на оградата ще се постави поцинкована метална мрежа 60/60 мм с височина 1,50 м, а над нея UV стабилизирана мрежа от полиетилен, висока плътност ф 3 мм, квадрат 130/130 мм и с височина 1,50 м.

Технически показатели:

Площ на имота: -	1865.00 кв.м.

Размери на спортното игрище - 	19.00/20,00м

Площ на благоустрояваната територия 	974.00 кв.м.

- част Конструктивна

За ремонта на площадката се предвижда разваляне на старата асфалтова настилка. Съществуващата основа на асфалта се уплътнява и се полага нова бетонова настилка с дебелина 6 см. Полагат се нови стоманенобетонни бордюри за отделяне бетоновата настилка от тротоарни плочи. Върху бетоновата настилка се разчертават игрални полета с цветна боя. Върху съществуващи плътни основи на оградите се монтира нова метална конструкция.

Североизточна ограда на двора

Предвижда се съществуващите стоманени пана на оградата се премахнат, като се запазват съществуващите стоманени колони на оградата. Новите стоманени колони се монтират върху съществуващите колони и се анкерират, съгласно приложените детайлите. При всяка колона се изпълнява допълнително укрепване, от армировъчни пръти N20x1200, анкерирани в стоманобетонната част на съществуваща ограда.

Новата ограда в североизточната част на двора се състои от :

- Стоманени колони МК1, със сечения ∅ 60,3 (2");

- Стоманени греди, със сечение ∅ 33,7 (1");

- Допълнителни укрепващи пръти, N20;

- Диагонални стоманени профили, със сечение ∅ 33,7 (1");

Предвижда се анкерирането на стоманените колони МК1 да се извърши в съществуващата ограда, като анкерирането се извършва при всяка колона с химически анкери – 4 броя М12х200 в горната част на оградата и по 2 броя М12х150 – страничното захващане.

Югозападна ограда на двора

Предвижда се демонтаж на съществуващите врати, метални пана и монтаж на нови по-високи метални оградни пана и врати, състоящи се от:

- Стоманени профили със сечения [] 50x50x4;

- Стоманени профили със сечения [] 80x80x4;

- Стоманени шини със сечение 30х3 и 30х5;

- Вертикални прътове ∅ 22

- Декоративни кръгове и връхчета.

Анкерирането се извършва при всяка колона с химически анкери – 4 броя М12х200.

Изчислителни характеристики на материалите

- Стомана – А III (В500)-Rs =430 Мра

- Листова стомана S235JR по БДС EN 10025;

За окачване на стойката на мрежата на волейболното игрище са предвидени два фундамента с армировъчна мрежа и в тях се полага кръгла чакаща тръба. В тази тръба се поставя стойката за волейбол, която може да се сваля и поставя многократно.

За закрепване на двете врати на хандбалното игрище ще се изпълнят 4 броя ивични фундаменти с армировъчна мрежа. Всяка врата се закрепва с 4 броя метални шини и 8 броя болтове M12x120, които се анкерират в двата бетонни фундамента.

Оградата, предвидена в югоизточния ъгъл е с дължина 18.955 м и ще е изцяло в имота на училището. Под терена се прави ивичен фундамент с размер 40 см ширина и 85см височина. Над терена до кота +0.20м се полага бетон. Във фундамента се полага заварена мрежа N8 със стъпка 20/20см. За ограждане ще се използват метални колове с профил 50x50x2.5мм с височина на стълба 1.80 м през разстояние 2,00 м осово и оградна мрежа PVC с височина 1.80 м.

Фундирането е решено на едно ниво. Котата на фундиране е приета -0.86м. Армировката се поставя на 10 см от контактната зона. Фундаментите трябва да се положат в здрава, ненарушена почва, годна за фундиране.

Материали: бетон С20/25 за фундаменти, Стомана В500В /N1/ с Н3=435 Мра оребрена. заварени мрежи стомана В420 и стомана 52750Н за планки и профили.

При изпълнение на обекта на обществената поръчка следва да се спазва технологичната последователност за изпълнение на СМР съгласно Правилника за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи.

- Технически спецификации и изисквания към материалите:

Всички строителни материали които ще се влагат при изпълнение на обекта, следва да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи (БДС, EN). Не се допуска употребата на материали, изделия и полуфабрикати без свидетелство за качество и технология на приложението им или ако нямат такова да бъдат придружени с декларации за съответствие.

Годността на влаганите материали, изделия и полуфабрикати се доказва със свидетелство за качество от предприятието - производител.

- Изисквания към изпълнението на строително-монтажните работи:

- Строително-монтажните работи се изпълняват по вид и обем съгласно количествената сметка.

- При изпълнението на строително-монтажните работи да се обезопаси строителната площадка, съгласно действащите нормативни разпоредби — да бъде изготвен План за безопасност и здраве съгласно Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи на МТСП и МРРБ.

- Гаранционните срокове за обекта са съгласно чл. 160 ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 20 и чл. 21 от Наредба № 2 от 31.07.03 г. на МРРБ - 5 /пет/ години.

- Видовете строително-монтажни работи попадат в тези посочени в чл. 151 от Закона за устройство на територията и не се изисква издаване на разрешение за строеж. Обекта да се изпълни при спазване на изискванията на чл. 169 от ЗУТ. Приемането на строително-монтажните

работи следва да е съобразено с изискванията и условията на Наредба № з от :з 1.07.03 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

- При възникването на каквито и да е несъответствия и непредвидени работи по количествената сметка е задължително да се уведоми Възложителя и да се изчака решение за последващи действия.

- Изпълнителят е длъжен да изпълни възложените му строително-монтажни работи добросъвестно и качествено при спазване изискванията на нормативните документи (съгласно ПИПСМР, ЗЗБУТ, противопожарна охрана и др.), правилници, наредби и стандарти, действащи в Република България, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да опазва и съхранява поверения му сграден фонд, като не допуска чупене, хвърляне на отпадъци и замърсяване на околната среда.

Нормативни актове, които следва да се спазват при извършване на строително- монтажните работи:

- Закон за устройство на територията;

- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- Наредба № 1з-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

- Закон за техническите изисквания към продуктите;

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г;

- Номенклатура на видовете продукти от приложение № 1 към чл. 1, т. 2 "Групи строителни продукти” от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, утвърдена със заповед № РД-02-14-749 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 10.ХП.2003 г., изм. със заповед № РД-02-14-134 от 6.III.2007 г.